|  | ФОП Шумілова С.М. | м. Запоріжжя | (067) 901-81-07 (050) 171-27-81 | www.synergy-gis.com | go_lina@mail.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Програмний комплекс

«Грошова оцінка земель населених пунктів»

Допоможе Вам сформувати проект технічної документації з оцінки земель населеного пункту в паперовому та електронному вигляді.

Склад

Установка програми	3

Створення проекту	4

Склад проекту	6

Склад населеного пункту	7

Уведення показників про населений пункт	8

Створення карт	9

Опис і склад карт	15

Визначення площ	17

Витрати на освоювання території	18

Середня вартість	21

Земельно-оціночна структуризація	22

Локальні фактори	25

Локальні фактори поквартально, для села	27

Функціональне використання	28

Вартість с-г земель	29

Оцінка окремих земельних ділянок	31

Створення звіту	33

Створення схем	35

Експорт матеріалів	43

Налаштування програми	44

## Установка програми

Установка:

1) Картографічне ядро (файл mapx.exe)

2) Програма «ГІС Synergy Map» (файл synergymap_v.0.0.0000)

3) Програма «Грошова оцінка земель населених пунктів» (файл syvaluation_v.0.0.0000)

Вимоги до комп’ютера мінімальні:

- Процесор 1600 МГц

- Пам'ять 512 Мб

- Жорсткий диск , вільне місце 50 мб

Створення проекту

Натисніть на кнопку «Створити»:

Оберіть сільську/селищу раду або місто із довідника:

Натисніть «Далі».

Визначте населені пункти, які будуть у складі проекту:

У список «Додані у проект» автоматично заносяться усі населені пункти або місто, які є у довіднику. Разом з назвою населеного пункту вказується і код коатуу через «,».

Коригування списку:

| Додати інший населений пункт: | Уведіть назву у поле и натисніть «Додати» |  |
| --- | --- | --- |
| Редагувати назву: | Виділіть у списку, відкоригуйте назву у полі і натисніть «Редагувати» |  |
| Вилучити: | Виділіть у списку і натисніть «Вилучити» або подвійнім клацаньєм миші |  |

Натисніть «Зберігти» для створення нового проекту.

Будьте уважні. Склад населених пунктів, та їх назви визначаються на цьому етапі  і в подальшому не коригуються.

Склад проекту

Проекти відображанні у списку головного вікна програми ліворуч.

Для завантаження виділіть проект мишкою:

Проект складається з населених пунктів та матеріалів.

Матеріали проекту – це файли, які спеціаліст зберігає для проекту, форматів Microsoft Word, Excel та карти Mapinfo. Це може бути пояснювальна, додатки, схеми тощо. Додаються натисканням  , відкриваються подвійним клацаньєм миші на файлі. Для кожного населеного пункту у складі проекту технічний звіт (таблиці, схеми тощо) готується окремо, і які подалі збираються разом.

Для завантаження населеного пункту поклацайте по назві мишкою:

або виділіть його у списку:

Склад населеного пункту

Розрахунки – це доступ до уведення даних. Розташовані у порядку заповнення. Дані розрахунків та показники будуть занесені у технічний звіт.

Матеріали – карти та файли:

- Робота з картами виконується у програмі ГІС SynergyMap.

- Звіти створюються автоматично після визначення необхідних розрахунків. Дані звітів подалі спеціаліст сам додає у пояснювальну записку проекту.

Увага! Карти автоматично створюються в системі координат «план-схема» в діапазоні 
-10 000 000 до 10 000 000, що підходить для всієї України, але обмежена точністю 
до 0.00

Графіка – швидке відображення межі, районів та зон населеного пункту.

Уведення показників про населений пункт

(Загальна інформація про населений пункт)

Деякі значення автоматично заносяться із довідника при створенні проекту, інші треба увести спеціалісту. Коригувати можливо й назви показників і значень.

Коригування показників:

| Редагування назви показника: | Клацніть мішкою на полі і уведіть іншу назву |  |
| --- | --- | --- |
| Додавання нового: | Перейдіть на останній рядок, натисніть клавішу «» (Вниз) і наберіть назву показника |  |
| Вилучення показника: | Видаліть текст в полях показника и значення і перейдіть на інше поле – цей рядок зникне |  |

Для збереження змін натисніть «Зберігти»

Увага. Деякі показники будуть подалі використовуватися у розрахунках, це:

- Чисельність населення, тис. чол.

Створення карт

(Робота з картами у ГІС)

У ГІС створюються наступні карти:

- Межа населеного пункту,

- Оціночні райони,

- Розподіл земель по функціональному використанню,

- Карти проявів локальних факторів,

- Карти розповсюдження ґрунтів,

За потребою:

- Вулична мережа,

- Розподіл між землевласниками,

- Тощо

Економіко-планувальні зони програма створює самостійно на етапі зонування.

Інструменти ГІС дозволять:

  - імпортувати карти з інших форматів (ArcGIS, Digitals, AutoCAD тощо)

Файл – Импорт або Файл – Инструмент – Универсальный транслятор

  - прив’язати графічні зображення та отсканований матеріал

Файл – Инструмент – Создать растр

Карта матиме вигляд як на прикладі:

  - управління картою та слоями

Зміна масштабу карти: ,

Пересування карти

  - векторізувати межі, будинки, вулиці, комунікації тощо

Відкрити таблиці:

Вказати шар для редагування:

Вибрати інструмент створення об’єкту або лінії:

Послідовно мішкою натискати на карті, де повинні бути вузли об’єкту:

Для закінчення натисніть Esc або подвійний клік миші.

Активування режиму прилипання до існуючих вузлів:

Зберегти файл:

  - Вибрати стиль малювання об’єкту:

Інструмент вибору об’єкту:

Клацніть по об’єкту подвійним кліком миші:

  - занести семантичну інформацію щодо об’єкту

Інструмент інформації:

Натисніть мишкою на об’єкті:

У вікні уведіть значення у поля і натисніть «Сохранить»

  - показати інформацію на карті (підписи)

Перехід у властивості шару:

Встановить підписування шару:

Для перегляду та зміни параметрів відображення натисніть «Настройка»:

  - Зберегти робочий набір

Файл – Сохранить рабочий набор:

  - Відображення таблиці стилів

Застосування стилю робиться так:

- виділити об’єкт на карті,

- зробити його редагованим,

- натиснути на кнопку.

Стилі підписані - назва з’являється, якщо до кнопки підвести мишкою.

Якщо стиль не встановлений або потребує коригування, правою кнопкою миші натисніть на кнопці та оберіть «Изменить стиль»:

Стиль можливо поновити і безпосередньо з виділеного об’єкту на карті. Для цього також натисніть правою кнопкою миші і оберіть «Сохранить кнопке»:

Інші інструкції дивись у керівництві користувача до цієї програми.

Опис і склад карт

Опис  таблиць, де знаходяться дані, та поля, які заповнюються для об’єктів (помічені червоним кольором)

Межа населеного пункту «межі»:

Оціночні райони «райони»:

Розподіл земель по функціональному використанню «функціональне»:

Коди для земель різного функціонального використання (на українській):

Карти проявів локальних факторів «лок…»:

Карти розповсюдження ґрунтів «грунти»:

Визначення площ

(Визначення розрахункових площ та районів)

Для спрощення роботи в програму вкладена відомість «Склад земель», де вносяться усі землі та автоматично підраховуються загальні суми площ. Відкрити цю відомість можливо у головному вікні програми:

або в цьому:

Програма також дозволяє автоматично імпортувати відомість та заповнити розрахункові поля. Для цього натисніть кнопку «Взяти з відомості»

Оціночна площа дорівнюється = Забудована + Осг.

Для роботи з районами перейдіть на вкладку «По районам»:

Тут заносяться дані про оціночні райони. Існує два режиму роботи: вручну увести кількість районів та їхні площі або проімпортувати ці дані з карти (яка попередньо була підготовлена в етапі створення межі та районів). Для активування режиму натисніть одну з кнопок:

Для районів також треба увести ОПИС меж:

Для збереження даних натисніть «Зберігти».

Витрати на освоювання території

(Розрахунок витрат на освоювання та облаштування території, гривень 1 кв.м.)

Вікно розділено на 4 частини:

- Розділи

- Показники окремого розділу

- Збірник укрупнених показників витрат, станом на 2005р.

- Розрахунок витрат грн. на 1 км. м.

Спочатку виділіть розділ, кликнувши по ньому мишкою:

Завантажиться список показників за замовчуванням:

Перед початком уведення вартості оберіть рік, на який є дані, щоб автоматично застосовувався коефіцієнт інфляції до первісної вартості:

Перейдіть на поле та уведіть «первісну вартість» - «відновна» автоматично визначиться:

Уведіть «кількість» – і автоматично визначиться загальна вартість показника:

Якщо первісна вартість невідома, а є відновна, то поле «первісна» не заповнюється, а тільки «відновна», при цьому коефіцієнт інфляції застосуватись не буде:

Якщо є узагальнені дані – уведіть дані у поле «Всього»:

Застосування довідника укрупнених показників:

- виділіть показник у списку зверху:

- знайдіть та виділіть у довіднику:

- подвійно клацніть мішкою або натисніть правою кнопкою мишки та оберіть «занести вартість»:

Коригування списку показників:

| Додати строку: | Кликніть правою кнопкою мишки у любому місті стиску та оберіть «Додати строку» |  |
| --- | --- | --- |
| Змінити назву: | Виділіть назву та відредагуйте її |  |
| Вилучити строку: | Кликніть правою кнопкою мишки на любому місті строки та оберіть «Вилучити строку» |  |

Остаточний розрахунок витрат на 1 кв.м. :

Якщо оціночна площа вказана неправильно, верніться на етап «Визначення площ».

Якщо потрібно видалити усі витрати та обнулити розрахунок, натисніть «Очистити»:

Для збереження змін натисніть «Зберігти»

Середня вартість

(Розрахунок середньої вартості населеного пункту, грн 1 кв.м.)

Середня вартість = Витрати на освоювання * 6%/3% * Км1 (місцяположення)

Витрати розраховуються на етапі «Витрати на освоювання».

Для визначення Км1 застосовується спеціальне вікно – натисніть «…»:

У вікні послідовно обирайте розділи та помічайте значення:

Для довідок існує методичні матеріали згідно наказів та постанов (унизу розділів):

Кінцевий Км1 відображається:

Для збереження Км1 натисніть «Ок».

Після встановлення Км1 середня вартість переховується та відображається:

Для збереження натисніть «Зберігти».

Земельно-оціночна структуризація

(Визначення Км2 та економіко-планувальних зон)

Або інший режим (через Si,Ci,Ei,Ui):

Спочатку обираються рентоутворюючі фактори (із довідника):

Додати фактор, якого немає у списку:

При додаванні нового фактору бажано використовувати базовий фактор. Наприклад, виділяємо мишкою фактор «Рівень теплопостачання» та у полі «Додати новий» дописуємо «Рівень теплопостачання - автовокзал».

Для збереження цих факторів для роботи натискаємо «Встановити як робочі». Цю кнопку натискати тільки у разі зміни факторів.

Далі переходимо на розділ «анкета» і заповнюємо експерту анкету, де для кожного району уводимо значення фактора від 1 до 5 (або від 1 до 10, але однаковий спосіб для усіх районів та факторів):

По закінченні для перегляду розрахунків сум оцінок та Іі натискаємо «Поновити розрахунки». Цю кнопку треба натискати при кожному перегляду розрахунків.

Далі переходимо у розділ «Розрахунок». Аналізуючи коефіцієнт Іі та суміжність районів, визначаємо зони та уводимо їх у поле «№ зони»:

Або

Автоматично буде визначатися Км2 та вартість у зоні.

Для спрощення визначення зон натисніть «Переглянути коеф-ти у ГІС»:

По закінченні натискаємо «Поновити склад зон». Цю кнопку треба натискати при кожній зміні зон.

Далі переходимо у розділ «Зони» та робимо їх опис:

Останній етап – це автоматичне створення на карті економіко-планувальних зон, об’єднавши оціночні райони та занісши усю супровідну інформацію (№зони, Км2, вартість у зоні). Виконується це автоматично кнопкою «Поновити зони на мапі»:

Для збереження змін натисніть «Зберігти»

Локальні фактори

(Унесення даних про вплив локальних факторів)

Увага. Якщо у ГІС було попередньо створені прояви локальних факторів та занесений коефіцієнт Км3, то можливо імпортувати ці дані, без необхідності уведення вручну. Для цього натискаємо «З мапи»:

Автоматично визначаються локальні фактори та розподіляються коефіцієнти між районами. Далі просто натискаємо «Зберігти».

А для ручного уведення спочатку визначаються локальні фактори, які подалі будуть використатися у роботі:

Після завершення натискаємо кнопку «Встанови як робочі». Робиться це тільки після зміни списку факторів.

Далі переходимо на розділ «Значення локальних факторів», де уводимо значення для кожного району окремо:

В нижню строку таблиці (КМ3) заноситься середній Км3 для даного району.

Контролювати значення допоможе поле Min-Max, де відображені мінімальне та максимальне значення коефіцієнту даного локального фактору.

Для спрощення заповнення даних можливо використати:

- Копіювання значень коефіцієнтів одного району у інші,

- Очистити значення для району,

Для цього на необхідному районі клацаєм правою кнопкою миші та обираємо в меню:

Після уведення усіх коефіцієнтів необхідно встановити середній км3 районам на карті. У програмі це робиться автоматично, натиснувши кнопку «Поновити км3 районів»:

Після закінчення натискаємо «Зберігти»

Локальні фактори поквартально, для села

(Унесення даних про вплив локальних факторів)

Дану відомість уводять при необхідності.

Для автоматичного заповнення з схеми впливу локальних факторів, натисніть «Занести з районів».

Перші дві вкладки інформаційні і не редагуються.

Для спрощення внесення коефіцієнтів можливо використовувати контекстне меню:

Функціональне використання

(Розподіл земель різного функціонального використання в населеному пункті)

Дані уводяться вручну або з попередньо підготовленої карти в ГІС (функціональне.tab).

Дані забудованих земель та осг використовується у звіті «Розрахунок грошової оцінки». Для про с-г землі безпосередньо в розрахунках не використуються.

Якщо точні дані невідомі, просто вказуйте 0 для того функціонального використання, землі які є у районі.

Для спрощеного уведення даних із карти  натисніть «З мапи»:

Для збереження даних натисніть «Зберігти».

Вартість с-г земель

(Уведення балів бонітету та розрахунок вартості 1 га с-г земель)

Спочатку визначаються склад ґрунтів (розділ «Ґрунти».

Для ґрунту вказуються три параметра:

- група

- тип рельєфу (крутизна схилу)

- властивості (механічний склад, щебність, камяністость)

Обираємо із довідника групу:

Або вручну, якщо немає у списку:

При необхідності тип рельєфу згідно таблиці:

| Смыв | Крутизна |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3…7 | >7 |
| Слабосмытые | 1 | 4 |
| Среднесмытые | 2 | 5 |
| Сильносмытые | 3 | 6 |

Та властивості:

а - песчаный

б - глинисто-песчаный

в - супесчаный

г - легкосуглинистый

д - среднесуглинистый

е - тяжелосуглинистый

л - легкоглинистый

э - средне- и тяжелоглинистый

и - слабощебнистые

ж - среднещебнистые

з - сильнощебнистые

к - каменистые

Потім натискаємо «Додати»  та ставимо галочку напроти ґрунту у списку

Сформувавши остаточно список ґрунтів натискаємо «Встанови як робочі». Це треба робить при кожній зміни списку.

Далі переходимо по розділах окремих видів с-г земель:

Для кожного виду земель треба вказати базову вартість землі та середній бал бонітету:

Грошова оцінка (базова вартість) вказується з урахуванням коефіцієнту індексації.

Потім напроти кожної групи ґрунтів вказується бал бонітету та площу:

Грошова оцінка 1 га визначається автоматично.

Якщо деякого виду земель немає, поля оставляємо пустими.

По закінчені натисніть «Зберігти».

Оцінка окремих земельних ділянок

(Виконання грошової оцінки трьох ділянок с різним функціональним використанням)

Оцінюється три земельні ділянки:

- Землі комерційного використання (магазин)

- Землі громадського використання (школа)

- Земельна ділянка громадянина "N" з житловою забудовою та осг

Для переходу між ділянками натискайте на кнопки розділів:

Для кожної ділянки спеціаліст обирає район, де вона розташована:

Показники автоматично визначаються та відображаються:

це базова вартість, Кф, Км2, Км3 (як добуток по факторних оцінок) та остаточна грошова оцінка 1 м2.

Потім вказується площа ділянки (в га):

Грошову оцінку даної земельної ділянки автоматично підраховується та відображається:

Для земельної ділянки №3 вказується окремо забудова та осг.

Оцінка забудови робиться так само, як і для ділянок №1 та №2, а саме:

Для осг для кожного виду земель обирається ґрунт та уводиться площа:

Грошова оцінка 1 га визначається теж автоматично.

Остаточна грошова оцінка відображається:

Для збереження змін натисніть «Зберігти».

Створення звіту

(Створення технічного звіту встановленого законодавством формату)

Після виконання усіх етапів розрахунків складається технічний звіт. Автоматично готуються документи у форматах Microsoft Word та Excel з таблицями:

- Загальні дані про населений пункт,

- Витрати на освоєння та облаштування земель,

- Структура земель населеного пункту,

- Опис та склад районів,

- Анкета експертної оцінки населеного пункту,

- Розрахунок комплексного Іі,

- Визначення зонального коефіцієнта Км2 та грошова оцінка кв.м. землі в межах економіко-планувальних зон,

- Грошова оцінка земель різного функціонального призначення в розрізі економіко-планувальних зон,

- Опис меж економіко-планувальних зон,

- Бали бонітетів агровиробничих груп ґрунтів,

- Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь,

- Грошова оцінка окремих земельних ділянок

- Розрахунок грошової оцінки забудованих земель населеного пункту

Ці матеріали використовуються як додатки до пояснювальної записки, яку спеціаліст готує самостійно. Як приклад у програму додані декілька готових пояснювальних, які можливо використати у роботі.

Створення схем

(Створення схем картографічного матеріалу)

Підготовка схем виконується безпосередньо у ГІС SynergyMap.

Відкрийте необхідну схему  подвійним кліком миші:

За стандартами треба підготовити схеми:

- Схема економіко-планувального зонування території

- Схема прояву локальних факторів

- Схема агровиробничих груп ґрунтів

За потребою (при наявності матеріалу):

- Адресна схема, комунікації

- Розподіл між землекористувачами

Друкований вигляд формується в самій карті. Для цього відображаються необхідні шари, відкриваються інші карти, створюються підписи, легенди за потребою. Штампи, заголовки тощо наносяться в модулі друку, не на карті:

Створення тематичної карти:

Виклик:

Вибір типу теми, таблиця та поле, по якому проводиться аналіз:

Налаштування тематичної карти:

Виклик вікна налаштування ще раз, налаштування легенди або видалення з виду карти:

Створення легенди:

Виклик:

Обираються таблиці для аналізу (таблиці локальних факторів або функціонального використання тощо):

Далі вказуються інші параметри:

Легенда матиме вигляд:

Її редагувати можливо як звичайні об’єкти на карті.

В програмі розшифровка по кодах для локальних факторів та ґрунтів автоматично робиться із довідників. Їх можливо коригувати, наприклад, для скорочення назв:

Потім запускається модуль підготовки друку:

Обирається шаблон зі списку ліворуч:

Попередній перегляд у вікні:

Для редагування (зміни текстових надписів, масштабу, тощо) натисніть «Редактор».

- Для редагування об’єкту (шрифт, текст, тощо) подвійно клікніть на об’єкті:

- Створити новий об’єкт:

- Для зміни положення або розміру клікліть на ньому мишкою та, не відпускаючи, пересуньте:

- Для копіювання, вставки, видалення користуйтесь меню «Правка»:

або

- Для зміни розміру листа «Шаблон» - «Параметры шаблона»

- Створювати нові шаблони можливо, як з чистого листа («Новый»), так і копію існуючого («Сохранить как»)

- Для збереження відкоригованого шаблону натисніть «Шаблон» - «Сохранить»

Для друку натисніть «Печать», для налаштування принтеру «Настройка»

Експорт матеріалів

(Збереження в окремій папці паперових та картографічних матеріалів грошової оцінки)

Натисніть кнопку «Експорт матеріалів» та укажіть папку, у яку будуть скопіювані.

Склад:

- Технічний звіт у форматі Microsoft Word,

- Розрахунок грошової оцінки у форматі Microsoft Excel,

- Карти (оціночні райони, економіко-планувальні зони, ґрунти, прояви локальних факторів) у форматі Mapinfo TAB.

Налаштування програми

(Редагування довідників та шаблонів)

Програма дозволяє редагувати довідники:

  - ґрунти,

  - збірник цін укрупнених показників,

  - коефіцієнти індексації, інфляції,

  - локальні фактори, та мінімальні, максимальні значення,

  - фактори для експертної оцінки,

  - основні показники населеного пункту,

  - значення коефіцієнта Кф,

  - базові витрати на освоювання території.

Та шаблони документів:

  - технічних звіт,

  - розрахунок грошової оцінки.

Редагування довідника

Оберіть його у списку:

Для коригування строки виділіть її та натисніть кнопку «Редагувати»:

Уведіть поля та натисніть «Зберігти»:

Для додавання нового натисніть «Додати»  або «Додати копію»

Для видалення – кнопка «Вилучити»

Редагування шаблонів

Увага! У шаблоні не можна коригувати назвe та структуру таблиць, бо не буде працювати система автоматичного формування звіту.